检  测  报  告

试验名称：自适应响应时间

| 主检： |  | 日期： | 2024年6月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 阻尼调节机构总成3.1C | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0016241 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年11月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年11月12日 |
| 试验项目 | 自适应响应时间 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241104SQS157申请单 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月4日智能气控产品开发部送检的阻尼调节机构总成3.1C按照编号GR20241104SQS157申请单进行自适应响应时间检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年11月12日—2024年11月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.8℃；湿度：55.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数采采集系统 | Q-069 | INV3062V | 北京东方振动和噪声技术研究所 | / | 2025年7月22日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 阻尼调节气缸按工作状态固定在试验台上，进气口接截止开关后再接1.0Mpa气源； - 气缸活塞前端连接位置传感器，传感器接入数采仪； - 打开截止开关，让调节气缸完全伸长，采集气缸动作时长，测试3次，取平均值。

2、评价标准

＜60ms

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 序号; 动作时长 ms; 平均值ms; 备注. VDC（自适应）气阀总成; 157-001-202411; 1#; 12; 14; /. 2#; 15. 3#; 14. 157-002-202411; 1#; 18; 14; /. 2#; 13. 3#; 12.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**