| 申请部门 |  |  | 座椅开发部 |  | 申请者 |  |  |  | 冯玉涛 |  | 联系方式 |  |  |  | 13400335290 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 20241125 |  | 送样品日期 |  |  |  | 20241125 |  | 报告需求日期 |  |  |  | 20241128 |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | 口口头告知 □原始记录 ■试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | ■DV □PV □量产品 □试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | ■ 报废 □ 申请人在一周内领回 □实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | - H6客户售后市场反馈通风风扇咯屁股，进行了方案优化，需要验证一下通风量是否满足要求，及更改前后的体压分布对比评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测/评价标准 |  |  | 样品编号 （实验室写） |  |  | 数量 |
| 1 | H6 |  | 驾驶员座椅总成 | A9609109820 |  |  | Seat Ventilation Test |  |  | 1.将装有通风装置的座椅完全装配后，放置指定的试验环境中，然后将罩式测试工装放置在座椅面，使用坐垫或靠背通风区域完全被罩住； 2.使用胶带辅助密封住工装与座椅接触面，防止漏风影响结果； 3.将风速仪探头深入到风管内用来测试，座椅系统通电开启通风系统，10S后记录风速仪20S内的风量平均值。测量过程对座椅坐垫、靠背部分分别进行。 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | H6 |  | 驾驶员座椅总成 | A9609109820 |  |  | Body pressure distribution |  |  | 将体压分布测试仪按照操作规程安装在调整到设计状态的试验座椅上，由一个重 70Kg、身高 175cm 的人乘坐 3 分钟后，检测其压强及接触面积的情况。结果不评价 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  |  |  |  |  | 部门领导批准 |  |  |  |  |  | 实验室 批准： |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |