检  测  报  告

试验名称：滑轨手柄滥用力

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | G3滑轨手柄 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015264 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年10月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年10月29日 |
| 试验项目 | 滑轨手柄滥用力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241028SQS155申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年10月29日座椅开发部送检的G3滑轨手柄按照编号GR20241028SQS155申请单进行滑轨手柄滥用力检测，只提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年10月29日—2024年10月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.0℃；湿度：44.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |
| 2 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

座椅固定在试验台架上，在座垫上放置75kg的假人或者同质量的重物，对滑轨手柄Z向，Y向施加拉力/推力，测试滑轨脱出的力值

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 施力方向; 施加力值N; 结果描述. G3滑轨手柄; 155-001-202410; -Z; 805.7; 滑轨手柄未脱出. -Y; 312.7; 滑轨手柄未脱出.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**