检  测  报  告

试验名称：六自由度实验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 减震驾驶员座椅总成 | 车 型 | 欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L168100000113 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王万胜 电话：18844042164 | 送样日期 | 2024年11月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年11月29日 |
| 试验项目 | 六自由度实验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241121SQS167申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月22日座椅开发部送检的欧马可减震驾驶员座椅总成按照编号GR20241121SQS167申请单进行六自由度实验，仅提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年11月29日—2024年12月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：12.7℃；湿度：27.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

戴姆勒路谱230h（0405路谱）

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. 减震驾驶员座椅总成; 167-001-202411; 8h后左侧调角器下连接杆断裂； 30h后左侧调角器下连接杆补焊处再次开裂； 35.5h左侧调角器下连接杆及右后侧上底板与靠背安装孔位置开裂（靠背为新换件）； 60.5h绞架前后上下连接杆断裂，气囊无法充气； 112h上连接板左后侧支架开裂。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**