检  测  报  告

试验名称：z向耐久试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 轻卡悬浮阀总成 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC00010323 | 样品数量 | 12件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 孙国 电话：13898083378 | 送样日期 | 2024年7月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年8月26日 |
| 试验项目 | z向耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240701SQS106试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年7月1日新技术中心送检的轻卡悬浮阀总成按照编号GR20240701SQS106试验申请单进行z向耐久试验，仅提供数据不评价。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年8月26日—2024年11月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度: 26.7℃；湿度：71.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减震器耐久试验台 | Q-056 | TPJ-20A | 济南新东岳试验仪器有限公司 | 0.1N | / |
| 2 | 机械减震器疲劳测试机 | HBGR-SY-YQ-025 | TPJ-5 | 济南试验仪器设备厂 | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将试验用轻卡悬浮阀固定在试验座椅工装上； - 进气口接入工业气源（0.6Mpa），气囊接口封闭； - 整个工装固定在z向弹簧试验机上，以2.5Hz频率进行振动试验；试验工装上负重50kg； - 每100h测试一下气密性；共计1000万次；

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 结果描述. 轻卡悬浮阀总成; 106-006-202407 ~ 106-018-202407; 3555000次后，气密性检测出现微漏气但不影响功能； 5204590次后，气密性检测出现连续气泡； 10000000次后，气密性检测三秒一个气泡。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**