检  测  报  告

试验名称：滑轨手柄耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年12月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年12月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年12月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | G3滑轨手柄 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年12月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月11日 |
| 试验项目 | 滑轨手柄耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20241211SQS178申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年12月11日座椅开发部送检的G3滑轨手柄按照GR20241211SQS178申请单标准进行滑轨手柄耐久试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月11日—2024年12月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：12.1℃；湿度：24.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将滑轨总成固定在试验台上，对滑轨手柄Z向向下施加300N力，施加位置如下图，频率2S/次，验证10万次。

2、评价标准

试验后滑轨手柄无变形、脱落。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验后滑轨手柄是否变形、脱落. G3滑轨手柄; 178-001-202412; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**