北京光华荣昌汽车部件有限公司

立项报告

项目名称  ：北汽C32B/H32B座椅项目

项目负责人：吴孝伟

项目起止时间：2017年2月-2018年12月

一、项目简介、立项目的及组织实施方式

立项目的： C32B/H32B座椅骨架平台研发，是为满足目前国内乘用车市场A0级suv开发的一款座椅骨架平台，来填补河北光华荣昌的骨架平台空白，以优异的产品性能和高性价比进入城市SUV市场。 技术实施方案: 本项目研发是全新开发平台项目，包括坐垫骨架总成、靠背骨架总成、调角器总成三个模块。底座模块化是由四连杆结构焊接总成、是由边板焊接总成、绞架焊接总成、调高泵总成组装而成，组装工艺较为简单，模块化总成状态稳定，强度较高。靠背骨架总成采用三点式安全带的结构、分体式头枕。调角器总成采用双边锁止调角器核心件配合涡簧组装，联动调节。

二、项目的技术内容

驾驶员座椅 - 滑轨：行程240n1m , 倾角4.5度； 2、调角器：设计角度：25度（向前25度、向后50度）； 3、座垫高度独立调节：升降行程45mm（向上25mm、向下20mm）; 4、分体式头枕p调节为3档，每档20mm; 5. 侧面装饰罩； 6. 安全带固定点； 7、加热功能：豪华版坐垫和靠背均加热 副驾驶员座椅 1、滑轨：行程240n1m , 倾角4.5度； 2、调角器：设计角度：25度（向前25度、向后50度）； 3、分体式头枕p调节为3档，每档20mm; 4. 侧面装饰罩； 5. 安全带固定点； 6、加热功能：豪华版坐垫和靠背均加热； 后排座椅 - 设计靠背角：24°； - 靠背4 /6分体式； - 靠背可翻转，调节角度为103度； - 靠背锁固定； - 带安全带卷收器及儿童座椅挂钩； - 整体式座垫； - 座垫固定，不带翻转；

三、项目的技术创新点

- 采用M型滑槽，两侧边板 - 采用双边调角器； - 采用NTN调高泵与一体式升降； - 用TCU式样，用控制器实现三档（关一中一低－高）控制； - 根据目前市场调研，高端车型采用主动式头枕得分一般也只在3.6分， 与同等级车型平均得分2. 8分；基于目前的摸底， 我司鞭打试验（豪华版）设计可实现得分3. 2-3. 5分， 后期开发争取优化到 3. 5-3. 8分。

四、项目实施进度安排

进度计划安排 2017年2月5日该项目的研发正式立项，开发调研工作正式启动； 2017年2月10日设计开发可行性方案获得董事会通过，设计工作同步启动； 2017年10月24日设计验证完成，国家CCC认证扩项（后视镜总成）获得通过； 2018年10月16日小批量150台份试装完成，同步获得主机厂PPAP批准； 2018年12月27日，正式批量供货，日均供货量200台；

五、与同类产品（服务）的竞争优势

1、过程制造优势：公司经过几十年的汽车零部件制造经验积累，已具备除调角器、滑轨外的其它所有零件的生产制造能力，焊接工序全部实现了机械手焊接，且公司拥有先进的喷涂生产线设备，并可实现产品下线前的自动化检测，可完全满足客户对产品的质量要求； 2、设计成本优势： a. 座框采用双侧边板式结构,提升座驾整体强度； b. 采用进口高强度功能件，提升座椅稳定性及一致性； c. 结合同等车型，开发座椅造型提升座椅防下潜功能； d. 结合同等车型， 开发安全带提升座椅防下潜功能；. 3、过程开发优势：公司具备市级企业中心，拥有100余人的技术开发团队，且内部实验室已通过国家CNAS实验室认可，可实现DVP试验的自我试验验证，满足产品开发的先期质量策划得到充分验证。 4、市场优势：该项目的主要应用乘用车小型SUV市场，目前公司已用于北汽市场并建立了稳定长期的业务合作关系，开发成功后，通过质量及价格优势，可市场目标车型的快速切换。

六、项目参加人员

序 号; 姓 名; 职务/职称; 专业领域; 负责工作. 1; 吴孝伟; 项目经理; 项目管理; 项目开发工作的整体管理. 2; 高冰川; 设计工程师; 整椅设计; 前排座椅设计. 3; 李世新; 设计工程师; 整椅设计; 后排座椅设计. 4; 张令超; 设计工程师; 电控设计; 通风加热ECU电控设计. 5; 张汉青; 总装工艺工程师; 总装工艺工程; 总装工艺规划已实施验证. 6; 李伟勇; 冲压工艺工程师; 冲压工艺工程; 冲压工艺规划已实施验证. 7; 孙建宁; 焊接工艺工程师; 焊接工艺工程; 焊接工艺规划已实施验证. 8; 倪建恒; 发泡工艺工程师; 发泡工艺工程; 发泡工艺规划已实施验证. 9; 杨帆; 包装工艺工程师; 物流包装工艺; 包装工艺规划已实施验证. 10; 周云龙; 前期质量工程师; 开发质量管理; 质量的先期策划与验证. 11; 王熙龙; SQE工程师; 供应商质量管理; 供应商质量管理. 12; 吴航波; 试验工程师; 试验验证; DVP的内部试验验证. 13; 邢焕; 产品认证工程师; 外部产品认证; 强检与3C的外部认证. 14; 邓春博; 骨架试制技师; 骨架试制; 骨架手钣件的试制验证. 15; 高卫峰; 面套样板专家; 面套样板; 面套样板的试做与验证. 16; 赵杰; 造型设计工程师; 造型设计; 外观造型设计. 17; 刘文政; 前期采购工程师; 金属件采购管理; 金属件的采购管理. 18; 吕孝滕; 前期采购工程师; 非金属采购管理; 非金属件的采购管理. 19; 郜健康; 注塑模具工程师; 注塑工艺工程; 注塑工艺规划已实施验证. 20; 王冠宇; 面套工艺质量工程师; 面套工艺质量; 面套工艺质量规划与验证. 21; 王婷; BOM工程师; BOM管理; QAD系统搭建与维护.

七、经费支出明细预算表

单位：元 科目. 内部研究开发投入额. 其中：人员人工费用; 50. 直接投入费用; 190. 折旧费用与长期费用摊销费用. 无形资产摊销费用. 设计费用. 装备调试费与试验费用; 30. 其他费用; 1. 委托外部研究开发投入额. 其中:境内的外部研发投入额. 境外的外部研发投入额. 研究开发投入额(内、外部)小计; 270.

八、审批意见

技术部门意见： 技术负责人签字： 年 月 日. 公司意见： 总经理签字： 年 月 日.