| 申请部门 |  |  | 海外事业部 |  | 申请者 |  |  |  | 郭锐 |  | 联系方式 |  | 18201382432 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 2024.12.20 |  | 送样品日期 |  |  |  | 2025.01.10 |  | 报告需求日期 |  | 2025.02.15 |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | 口口头告知 □原始记录 ■试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | □DV ■PV □量产品 □试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | □ 报废 □ 申请人在一周内领回 ☑实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | H6 新造型座椅DVP试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测/评价标准 |  |  | 样品编号 （实验室写） | 数量 |
| 1 | H6 |  | 新造型座椅-主驾高配 | A9619100312 |  |  | 加热功能 |  |  | 从第1阶段切换到第2阶段时，不应出现加热过热。加热不得无意切换； 第一阶段的座椅表面温度为：座椅靠背38度+/-5度，座垫32度+/-5℃。在第二阶段，座椅表面温度为：座椅靠背在-20℃下加热5分钟后，加热垫的温度不低于25℃。在升温期间，测试部位之间的最大温差为7。 |  |  |  | 1 |
| 2 | H6 |  | 新造型座椅-主驾高配 | A9619100312 |  |  | 通风功能 |  |  | 高通风级的通风量大于10m³/h，低通风级的风量大于7.5 m3/h。通风量（m³/h）=风速（m/s）x出口面积（㎡）x3600（s） |  |  |  |  |
| 3 | H6 |  | 新造型座椅-主驾高配无DPD 新造型座椅-副驾翻折 | A9619100412 A9619100309 |  |  | 体压分布 |  |  | 静态人体压力分布应符合靠背和坐垫的理想人体压力分布。测试结果应接受主观舒适度审查，该审查将由供应商和戴姆勒共同进行。 |  |  |  | 2 |
| 4 | H6 |  | 新造型座椅-主驾高配无DPD 新造型座椅-副驾翻折 | A9619100412 A9619100309 |  |  | 导入-导出 |  |  | 试验后，试验材料应无明显磨损（包括绒毛球、绒毛切口、绒毛、皮革PVC背衬）、撕裂、分离、折痕、座椅蒙皮断线、弹簧断裂、块状断裂等。问题是，这些问题会使坐姿舒适度变差，并产生奇怪的噪音。 50000次循环后，座椅罩不得断裂、结块、松动或暴露，也不得损坏。接缝不得断裂。 |  |  |  | 2 |
| 5 | H6 |  | 新造型座椅-主驾高配无DPD | A9619100412 |  |  | 腰托操作耐久性 |  |  | 腰部支撑系统不允许出现故障，负载的腰部调节步骤不允许产生噪音。在负载条件下，安全气囊最大气压下的气压损失率不能超过5毫巴/分钟。 |  |  |  | 1 |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  | 郭锐 |  |  |  | 部门领导批准 |  |  |  |  |  | 实验室批准 |  |  |
| 日期 |  | 2024.12.20 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |