检  测  报  告

试验名称：基本参数HⅢ假人功能检测

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 戴姆勒延伸卧铺总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015456（A9619709549） | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2024年8月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年10月25日 |
| 试验项目 | 基本参数HⅢ假人功能检测 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240830SQS126申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年8月28日座椅开发部送检的H6戴姆勒延伸卧铺总成按照编号GR20240830SQS126申请单进行基本参数HⅢ假人功能检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年10月25日—2024年10月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.4℃；湿度：44.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

5.1 将卧铺总成固定在工装上，卧铺内框（带面套）向上倾斜15°，放置拉力计，将拉力计顶在内框中间位置（面套包裹处），用拉力计推动卧铺内框翻转至60°，读取其力值。 5.2 将卧铺总成固定在工装上，卧铺内框（带面套）向上倾斜60°，放置拉力计，将拉力计顶在内框中间位置（面套包裹处），缓慢放置卧铺总成，直至卧铺放平，读取其力值。 5.3 将卧铺外框总成翻转180度放置水平台上，用工具进行固定，卧铺上4把锁都处于锁止状态，分别用测力计端头顶住解锁手柄，直至锁解开状态，读取其前锁解锁与后锁解锁力值。

2、评价标准

5.1. 向上折叠铺位的操作力不超过150N。 5.2. 向下折叠铺位的操作力不超过130N。 5.3. 解锁按钮的按压力为30N~60N 。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 折叠铺位的操作力（N）; 解锁按钮的按压力（N）. 测试方向; 操作力; 最大值; 操作力; 平均值. 戴姆勒延伸卧铺总成; 126-001-202408; 向上; 54.0; 64.4; 80.0; 78.9. 64.4. 52.6; 78.6. 向下; 47.8; 55.0. 55.0; 78.2. 51.3.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**