检  测  报  告

试验名称：绝缘介强度

| 主检： |  | 日期： | 2024年6月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 加热垫 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010098/BEC0010223 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李帅兵 电话：17335219306 | 送样日期 | 2024年11月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年11月21日 |
| 试验项目 | 绝缘介强度 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241115SQS166申请单 |  |  |
| 试验状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月12日智能气控产品开发部送检的A6加热垫按照编号GR20241115SQS166申请单进行绝缘介强度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖BEC0010184靠背加热垫总成、BEC0010221坐垫加热垫总成、BEC0010160坐垫加热垫总成、BEC0010343加热垫、BEC0010225 G3靠背加热垫总成、BEC0010226 G3座垫加热垫总成、BEC0000005靠背加热垫总成、BEC0010004坐垫加热垫总成、BEC0010322坐垫加热垫总成、BEC0010321靠背加热垫总成。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年11月21日—2024年11月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：15.9℃；湿度：30.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字绝缘电阻测试仪 | Q-039 | BY2671 | 武汉恒新国仪科技有限公司 | / | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

500V

2、评价标准

- 试验中，加热垫绝缘不允许被击穿

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 加热垫绝缘是否被击穿; 备注. 加热垫; 166-006-202411; 否; BEC0010223. 加热垫; 166-007-202411; 否; BEC0010098.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**