检  测  报  告

试验名称：座椅座垫的向下强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年11月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | C32B |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A00051430 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2024年11月27日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月4日 |
| 试验项目 | 座椅座垫的向下强度 |  |  |
| 试验标准 | Q/BAIC C210153-2021 |  |  |
| 试验状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月27日座椅开发部送检的C32B驾驶员座椅总成按照Q/BAIC C210153-2021标准进行座椅座垫的向下强度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月4日—2024年12月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：13.5℃；湿度：23.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 坐垫骨架和坐垫骨架的固定支架有无破裂; 高度调节机构和滑道锁止机构有无破裂; 滑道锁止机构是否未失效且可以打开; 备注. 驾驶员座椅总成; 171-001-202411; 无; 无; 是; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**