检  测  报  告

试验名称：SBR探测

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000006 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 朱朋昌 电话：15630857923 | 送样日期 | 2024年12月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年12月27日 |
| 试验项目 | SBR探测 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241226SQS194申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年12月25日项目管理部送检的A6副驾驶员座椅总成按照详见编号GR20241226SQS194申请单进行SBR探测检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月27日—2024年12月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | Q-044 | 12E+ | FLUKE | 0.5%+3 | 2025年7月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

SBR在不同的坐姿下均能检测到，坐姿见下图:

2、评价标准

SBR在不同的坐姿下均能检测到。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 坐姿; 是否能检测到SBR; 备注. 副驾驶员座椅总成; 194-001-202412; A; 是; /. B; 是. C; 是. D; 是. E; 是. F; 是. G; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**