检  测  报  告

试验名称：头枕高度h

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 宽靠背骨架样件 窄靠背骨架样件 | 车 型 | 陕汽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年12月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年12月12日 |
| 试验项目 | 头枕高度h |  |  |
| 试验标准 | GB 15083-2019 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年12月4日座椅开发部送检的陕汽宽靠背骨架样件/窄靠背骨架样件按照GB 15083-2019进行头枕高度h检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月12日—2024年12月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：11.9℃；湿度：28.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 2 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 包括基准线投影在内的所有的线，均应画在该座椅或乘坐位置的垂直中心平面上。该中心平面与座椅相交线确定了头枕和座椅靠背的轮廓（见图1） - 将三维H点装置放置于座椅正常乘坐位置。 - 将三维H点装置基准线的投影画在该座椅或乘坐位置的垂直中心平面上。做垂直于基准线并且相切头枕顶端的切线S。 - 从R点到切线S的距离“h”即为头枕高度。 图1

2、评价标准

满足法规要求：头枕不可调座椅：其高度≥ 800mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 头枕高度mm. 宽靠背骨架样件; 175-001-202412; 850. 窄靠背骨架样件; 175-002-202412; 870.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**