检  测  报  告

试验名称：扶手强度

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 扶手样件 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年12月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年12月27日 |
| 试验项目 | 扶手强度 |  |  |
| 试验标准 | JA6800-B90-1-2020 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年12月24日座椅开发部送检的扶手样件按照JA6800-B90-1-2020进行扶手强度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月27日—2024年12月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度： 12.2℃；湿度：22.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD500 | 韦度电子 | 0.1N | 2025年11月19日 |
| 2 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2025年7月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验过程如下： a)试验准备 1)将试验座椅或扶手总成安装在试验台上； 2)将扶手总成调整到上表面处于水平位置，并调整限位机构，使扶手能保持在该位置。 b)试验条件 1)加载点位于最前端向后50mm的位置； 2)按图4所示方向分别对扶手施加F1=1000N的载荷和沿水平方向向外施加F2=500N的载荷

2、评价标准

分别对扶手施加垂直和水平载荷后，扶手功能不能失效，永久变形≤5mm，不得出现破损、裂纹

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 方向; 加载力值 （N）; 扶手功能是否失效; 永久变形（mm）; 是否出现破损和裂纹; 备注. 扶手样件 192-003-202412; 垂直; 765.8; 是; /; 是; /. 扶手样件 192-002-202412; 水平; 474.1; 否; 65; 否; 样件加载474.1N后弹性变形过大，力值无法保持。.

六、试验照片

试验中

试验后

**报告结束**