检  测  报  告

试验名称：振动耐久性试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 戴姆勒延伸卧铺总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015456（A96l09549） | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2024年12月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月16日 |
| 试验项目 | 振动耐久性试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241216SQS181申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年12月16日座椅开发部送检的H6戴姆勒延伸卧铺总成按照编号GR20241216SQS181申请单进行振动耐久性试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月16日—2024年12月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：12.3℃；湿度：21.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将卧铺总成放置在工装上，之后将100kg假人放置到卧铺上，将假人与卧铺、工装固定到一起，之后放置到六轴振动试验台上按照戴姆勒路谱进行振动，振动时长115h，之后在取消假人，按照戴姆勒路谱进行振动，振动时长115h。

2、评价标准

要求不得出现零件飞出，螺栓脱落，开锁解锁功能正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 是否出现零件飞出; 螺栓是否脱落; 开锁解锁是否功能正常; 备注. 戴姆勒延伸卧铺总成; 181-001-202412; 否; 否; 否; 两侧导轨变形但滑动功能正常； 锁扣磨损严重； 木板多处松脱； 解锁手柄损坏无法解锁.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**