检  测  报  告

试验名称：座垫通风量

| 主检： |  | 日期： | 2024年12月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年12月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年12月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H468100000064 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2024年12月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月18日 |
| 试验项目 | 座垫通风量 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20241218SQS183申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年12月18日 座椅开发部 送检的H4驾驶员座椅总成按照GR20241218SQS183申请单进行座垫通风量测试，只提供结果不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月18日—2024年12月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年7月4日 |
| 2 | 风速仪 | Q-061 | VT 110 | KIMO | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将密封装置固定于座椅座垫上，之后采用通风测量装置测量其通风量。

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 座垫通风量（m3/h）. 驾驶员座椅总成; 183-001-202412; 6.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**