检  测  报  告

试验名称：降温速率

| 主检： |  | 日期： | 2025年1月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年1月9日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年11月9日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 整椅 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014839 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年1月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年1月7日 |
| 试验项目 | 温降速率 |  |  |
| 试验标准 | Q/GR-SYDQ03-2022 5.4 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年1月3日智能气控产品开发部送检的J6L整椅按照 Q/GR-SYDQ03-2022标准进行温降速率试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | J6L整椅通风模块件号为：BEC0010040，BEC0010041；加热模块件号为：BEC0010098，BEC000223。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年1月7日—2025年1月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.8℃；湿度：23.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年7月4日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2025年7月4日 |
| 3 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2025年1月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

此次试验不满足恒温环境（30±2℃），但应申请人要求，可以忽略此条件。旨在做横向比对。

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 通风模块厂家; 测量区域; /; 起始温度（℃）; 5分钟后座椅温度（℃）; 15分钟后座椅温度（℃）; 各测量点与平均温度最高温差（℃）. 整椅 001-001-202501; 德邦; 靠背; 位置1：; 50.1; 42.7; 37.8; 1.4. 位置2：; 49.7; 43.5; 38.3. 位置3：; 49.6; 42.8; 37.4. 位置4：; 49.6; 42.2; 37.4. 位置5：; 49.8; 41.6; 37.1. 座垫; 位置1：; 49.5; 37.4; 35.6; 3.8. 位置2：; 49.8; 37.1; 35.4. 位置3：; 50.6; 36.8; 34.9. 位置4：; 50.6; 37.3; 35.7. 位置5：; 50.1; 36.3; 33.7. 美好生活; 靠背; 位置1：; 50.3; 41.0; 36.8; 1.7. 位置2：; 50.6; 40.6; 36.8. 位置3：; 50.6; 40.8; 36.1. 位置4：; 50.6; 41.3; 36.9. 位置5：; 50.1; 40.6; 36.0. 座垫; 位置1：; 50.4; 36.3; 33.5; 2.9. 位置2：; 50.5; 33.7; 31.5. 位置3：; 49.6; 36.6; 33.6. 位置4：; 49.9; 33.3; 29.9. 位置5：; 50.5; 35.8; 34.0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**