检  测  报  告

试验名称：重物冲击试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年11月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年11月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年11月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 轴流风扇 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010247/ BEC0010246 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年11月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年11月28日 |
| 试验项目 | 重物冲击试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7111361B-2023 5.11 |  |  |
| 试验状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年11月15日座椅开发部送检的G3轴流风扇按照 Q/JLY J7111361B-2023标准进行重物冲击试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年11月28日—2024年11月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：12.2℃；湿度：27.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | L-185 | 0-5M | 得力 | / | / |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

环境温度为 23℃±5℃，在模拟座椅上对座椅通风系统座垫、靠背部分，分别进行 10 次重物冲击试验（落球试验），试验结束后，满足 4.2.7 的规定 1.座椅通风系统的座垫部分:用 6kg±0.5kg 实心钢球在座垫面套表面垂直高度 0.8m，位于座椅 H点水平正前方 150mm 处正上方，以自由落体方式落下，击中座垫通风系统的主通风区,见图 1； 2.座椅通风系统的靠背部分:座椅靠背处于设计位置，用 6kg±0.5kg 实心钢球位于 H 点正上方,摆锤半径0.8m，垂直摆角 60 度，以自由落体方式落下，击中靠背与H 点正上方 150mm 处的通风系统的主通风区，见图2

2、评价标准

通风系统应承受重物冲击实验，试验结束后，通风系统风扇不得有断裂、变形、脱落等缺陷，通风 系统功能正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 通风系统风扇是否有断裂、变形、脱落等缺陷; 通风系统功能是否正常. 轴流风扇; 165-001-202411; 否; 是. 165-002-202411; 否; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**