检  测  报  告

试验名称：功能测试-安全带拉出操作耐久

| 主检： |  | 日期： | 2024年9月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年9月6日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年9月6日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | EST |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H568100000140 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2024年9月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年9月5日 |
| 试验项目 | 功能测试-安全带拉出操作耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20240904SQS128-0399申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年9月4日座椅开发部送检的EST驾驶员座椅总成按照GR20240904SQS128-0399申请单标准进行功能测试-安全带拉出操作耐久试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年9月5日—2024年9月5日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.5℃；湿度：39.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

模拟实际装车状态，把座椅总成安装在试验台上，加载75kg的人体模型，以拉出锁舌扣上安全带然后解锁安全带锁舌，锁舌回收至肩部为一个循环，10000次后检测。

2、评价标准

试验中及试验后零部件不破坏，能正常使用，无异响。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验中及试验后零部件是否破坏; 是否正常使用; 是否出现异响; 备注. 驾驶员座椅总成; 128-001-202409; 否; 否; 否; 试验中座椅总是触发安全带自锁功能，试验终止.

六、试验照片

来样照片

试验中

试验后