检  测  报  告

试验名称：升温速度

| 主检： |  | 日期： | 2025年1月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年1月9日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年1月9日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 整椅 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014839 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年1月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年1月7日 |
| 试验项目 | 升温速度 |  |  |
| 试验标准 | Q/GR-SYDQ04-2022 5.10 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年1月3日智能气控产品开发部送检的J6L整椅按照Q/GR-SYDQ04-2022进行升温速度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | J6L整椅通风模块件号为：BEC0010040，BEC0010041；加热模块件号为：BEC0010098，BEC000223。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年1月7日—2024年11月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.8℃；湿度：23.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2025年7月4日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-076 | KXB-6205DW | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年1月9日 |
| 3 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2025年1月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 加热模块厂家; 测试区域; 环境温度 ℃; 5min后座椅表面平均温度（℃）; 15min座椅表面平均温度（℃）; 各测量点温度与平均温度之间的最高温差（℃）. 整椅001-001-202501; 德邦; 靠背; 0; 44.2; 70.0; 10.8. -20; 28.6; 65.6; 15.6. 坐垫; 0; 46.6; 54.4; 11.1. -20; 40.3; 56.7; 14.3. 美好生活; 靠背; 0; 34.2; 46.2; 9.6. -20; 26.1; 46.8; 11.1. 坐垫; 0; 37.7; 43.0; 3.5. -20; 37.4; 45.5; 10.5.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**