检  测  报  告

试验名称：阻尼延迟时间

| 主检： |  | 日期： | 2025年1月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年1月11日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年1月11日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座椅/底座模块 | 车 型 | J6P |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年12月30日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年1月10日 |
| 试验项目 | 阻尼延迟时间 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20241230SQS199申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年12月30日 智能气控产品开发部送检的J6P整椅/底座模块按照 GR20241230SQS199申请单进行阻尼延迟时间检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年1月10日—2025年1月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度10.2℃；湿度：22.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | Q-028 | JS-306 | 深圳市军斯达实业有限公司 | 30min内带1/100s显示 | 2025年11月19日 |  |
| 1、试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| - 座椅接气源，压力1Mpa，将座椅高度调整到中间位置，使座椅平衡。 - 向座椅施加向下的力或者负载，使座椅下降触发阻尼自适应（自适应气缸顶出），然后快速去掉负载；座椅先上升后下降回到原来的平衡位置； - 此时开始计时，同时持续观察阻尼气缸，当阻尼气缸完全复位(缩回)，停止计时；此期间的时长，即为阻尼延时时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 阻尼延时时间在3-6s |  |  |  |  |  |  |

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 阻尼延时时间（s）. 整椅底座模块; 199-001-202412; 6.8.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**