检  测  报  告

试验名称：阻尼触发行程

| 主检： |  | 日期： | 2025年1月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年1月11日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年1月11日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座椅/底座模块 | 车 型 | J6P |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年12月30日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年1月10日 |
| 试验项目 | 阻尼触发行程 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20241230SQS199申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年12月30日 智能气控产品开发部送检的J6P整椅/底座模块按照GR20241230SQS199申请单进行阻尼触发行程检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年1月10日—2025年1月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.2℃；湿度：22.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | / | 2025年7月14日 |  |
| 1、试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| - 座椅接气源，压力1.0Mpa，将座椅高度调到中间位置，待座椅平衡后，记录此时座椅的高度。 - 向座椅施加向下的力，使座椅缓慢匀速的向下移动，同时持续观察阻尼自适应气缸，当气缸弹出瞬间时，停止下压动作，记录此时座椅的高度；两次的高度差值即为座椅向下的阻尼触发行程。 - 将座椅重新调整到中间位置，待座椅平衡后，记录此时座椅的高度。 向座椅上框施加向上的力，使座椅缓慢匀速的向上移动，同时持续观察阻尼自适应气缸，当气缸弹出瞬间时，停止上升动作，记录此时座椅的高度；两次的高度差值即为座椅向上的阻尼触发行程。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 向下的触发行程为20-25mm 向上的触发行程为20-25mm |  |  |  |  |  |  |

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 向下的触发行程（mm）; 向上的触发行程（mm）. 整椅/底座模块; 199-001-202412; 21; 28.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**