检  测  报  告

试验名称：座椅气路低温试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2025年1月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年1月17日 |
| 试验项目 | 座椅气路低温试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250115SQS006申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年1月15日项目部送检的A6驾驶员座椅总成按照编号GR20250115SQS006申请单进行座椅气路低温试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年1月17日—2025年1月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.0℃；湿度：24.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将4把座椅放置在环境仓中，接上气源，把高度都调整到中间档位，待座椅平稳后，所有气源断开； - 将环境仓温度调整到-40℃，保持3小时； - 输出压力调整为0.8MPa，接上气源，观察座椅是否可以升起，同时观察是否能听到漏气声音，若能听到，记录漏气时长。然后采用同样方法测试座椅是否可以升起，若接上气源1min内没有升起，则可停止试验

2、评价标准

通气后座椅可快速升起。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 结果; 备注. 驾驶员座椅总成; 006-001-202501; 等待3s开始升; 1# VDC阀带限位套. 006-002-202501; 等待3s开始升; 2# VDC阀带限位套. 006-003-202501; 等待1min没有升起; 3# VDC阀不带限位套. 006-004-202501; 等待5s开始升; 格拉默.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**