检  测  报  告

试验名称：自适应气阀耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年6月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC（自适应）气阀总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010238 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年11月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月18日 |
| 试验项目 | 自适应气阀耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241104SQS157申请单 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月4日智能气控产品开发部送检的VDC（自适应）气阀总成按照编号GR20241104SQS157申请单进行自适应气阀耐久试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月18日—2025年1月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.5℃；湿度：23.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气阀耐久试验台 | R-087 | / | 北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司 | / | 2025年7月4日 |
| 2 | 精密压力表 | N-168 | / | 上海亿川仪表厂 | / | 2025年5月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.用水检法检测5个样件的气密性，记录VDC阀气囊端、排气端、补偿气缸顶部、补偿气缸盖、阀体端盖五处漏气状态； - 2.用气密检漏仪再次检测5个样件的气密性，保压时间15s中，记录VDC阀气囊端、排气端的漏气量； - 3.将VDC阀和手柄拉线布置在气阀耐久试验台上； - 4.设置试验条件；气压1.0MPa，频率3Hz，振幅±2.5mm； - 5.开启试验台，5个样件的排气口试验时有明显的排气现象； - 6.试验昼夜连续进行，每完成100万次后用水检方法检测VDC法气囊端和排气端的漏气状态并进行记录； - 7.试验进行500万次后结束，关闭气源将样件拆下静置2h后，通入0.7MPa气源压力，观察气阀阀芯是否可以正常回位； 试验结束后，用水检法检测5个样件的气密性，记录VDC阀气囊端、排气端、补偿气缸顶部、补偿气缸盖、阀体端盖五处漏气状态；再用气密检漏仪检测样件的具体泄漏量，保压15s，记录VDC阀气囊端、排气端的漏气量。

2、评价标准

- 试验后测试气阀回位气压＜0.8MPa； 2）试验后泄漏量≤10kpa，或使用水检不允许连续气泡，同时在安静环境下，距离人耳0.5米处不能听到有漏气声音。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 回位气压MPa; 水检是否有连续气泡; 0.5m处能否听到漏气声音; 备注. VDC（自适应）气阀总成; 157-010-202411; 0.230; 否; 否; 4255351次时，间隔2s 1个气泡. 157-011-202411; 0.2225; 否; 否; 200万次时（3-4）s 1个气泡. 157-012-202411; 0.175; 否; 否; /. 157-013-202411; 0.200; 否; 否; 4255351次时间隔1s 1个气泡； 500万次时间隔4s1个气泡。. 157-014-202411; 0.230; 否; 否; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**