检  测  报  告

试验名称：降温性能

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 格拉默座椅总成 | 车 型 | J6L/H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2025年1月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年1月21日 |
| 试验项目 | 降温性能 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250121SQS010申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年1月21日座椅开发部送检的J6L/H4驾驶员座椅总成/格拉默座椅总成按照编号GR20250121SQS010申请单进行降温性能检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年1月21日—2025年2月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.4℃；湿度：31.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2025年7月4日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2025年12月9日 |
| 3 | 直流稳压电源 | Q-076 | KXB-6205DW | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

座椅通风系统工作5分钟后，座椅通风区域范围内各点平均温度应从50℃降低到不高于44℃，15分钟后，座椅通风区域范围内各点的平均温度应降低到不高于36℃，通风区域温度分布均匀，各测试点与平均温度最高温差为±5℃。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 测试位置; 5分钟后各点平均温度 ℃; 15分钟后，座椅通风区域范围内各点的平均温度 ℃; 各测试点与平均温度最高温差 ℃; 备注. 驾驶员座椅总成 010-001-202501; 靠背; 39.3; 34.7; 3.8; /. 坐垫; 26.9; 23.6; 5.1; /. 格拉默座椅总成010-002-202501; 靠背; 15.0; 12.7; 3.7; /. 坐垫; 29.7; 22.3; 10.7; /. 注：环境仓门角度：45°

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**