检  测  报  告

试验名称：六轴振动综合试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年1月24日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年1月24日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年1月24日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000025 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2025年1月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年1月8日 |
| 试验项目 | 六轴振动综合试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20250107SQS003申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年1月7日座椅开发部送检的A6副驾驶员座椅总成按照编号 GR20250107SQS003申请单进行六轴振动综合试验，经检测其结果不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年1月8日—2025年1月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.2℃；湿度：25.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2025年7月4日 |
| 2 | 声级计 | Q-077 | AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1级 | 2025年3月3日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

将座椅固定在六自由度试验台上，按照戴姆勒路谱，振动200h。

2、评价标准

试验后座椅骨架无裂痕且座椅各功能件仍能正常使用。试验后，各功能正常，调节及运行过程中，不允许出现吱吱声、叽叽声等异常噪音，耳旁噪声不大于55dB。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 座椅骨架是否出现裂痕; 座椅各功能件是否仍能正常使用; 各功能是否正常; 调节及运动过程中，是否出现吱吱声、叽叽声等异常噪音; 耳旁噪声（dB）. 副驾驶员座椅总成; 003-001-202501; 是：76h牛头开裂；更换牛头后总累计时间到146h牛头又开裂; 是; 是; 否; 75（翻转入锁声）.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**