北京光华荣昌汽车部件有限公司

有

限

空

间

作

业

安

全

协

议

书

有限空间作业安全协议书

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：

作业名称：

作业地点：

为加强对乙方作业安全管理，确保作业项目的顺利完成，维护双

方的法律权益，经双方协商，就作业期间的安全工作达成如下协议：

一、甲方的权力与义务

1、甲方有权对乙方在进行有限空间作业过程中的作业安全进行检查

与纠正；

2、如甲方在检查的过程中发现安全隐患，甲方有权终止作业的进行，

由此带来的损失全部由乙方承担；

3、甲方有义务向乙方提供作业现场安全状况交底。

二 、乙方的权力与义务

1、乙方具备有限空间作业作业资质；

2、乙方作业人员持有《北京市有限空间作业上岗证》，持证作业；

3、乙方作业人员、安全管理人员具备专业能力，能够胜任有限空间

作业要求，具备有限空间作业经验。

4、乙方应在作业开始前、作业过程中定期对操作人员进行有限空间

作业安全培训。

5、乙方作业人员在作业开始前要详细了解现场情况，用专业警戒设

施设立作业警戒区域，并在警戒线外设立明显的警告标志，在地面设

置安全监护人员，监护人员持无线通讯联络设备与作业人员保持定时

联络；

6、乙方作业人员在进入有限空间作业前，应首先使用气体检测设备

对有限空间进行氧气、可燃气体、有毒气体的检测工作，确认气体符

合安全标准后方可进入；

7、乙方作业人员在进入有限空间之前必须填写《有限空间作业审批

表》；

8、乙方作业人员在进入作业空间前应使用专业换气设备对作业面实

施通风换气作业 30 分钟；

9、乙方作业人员在进入有限空间作业前应确保所使用的电力设备设

施、机械设备设施、各种工具符合安全要求；

10、乙方作业人员在进入有限空间作业前应配备必要的劳动防护用品；

11、乙方作业人员在进入有限空间作业时应携带便携式气体报警器，

每 2 小时对作业点气体进行检测，填写《有限空间作业气体检测记

录》 ；

12、乙方作业人员在作业位置应设置监护人员，负责对作业人员的安

全作业内容进行监督检查，监护人员应配备无线通讯联络设备，与作

业人员定期联络；

12、乙方在作业时涉及动火作业内容时必须提前取得甲方认可的动火

证，作业前应配备足够的消防设备设施。

12、乙方作业人员在作业完成后应恢复有限空间的入口，保证入口封

闭设施的完好，避免因入口恢复工作不到位而造成的安全事故。

三、有限空间作业必备设备设施和防护装备

1、有限空间作业单位应配备作业安全防护设备设施、个体防护装备、

应急救援设备等设备设施和用品，至少应包括：

a)气体检测仪；

b)机械通风设备；

c)移动发电设备；

d)照明、通讯工具；

e)呼吸防护用品；

f)其它防护用品；

g)安全警示标志和警示说明。

2、气体检测报警仪应符合 GB12358 的规定，其检测范围、检测和报

警精度应满足工作要求。

3、配置的个体防护装备应符合以下要求：

a)高可视性警示服应符合 GB20653 的规定；

b)送风式长管呼吸器应符合 GB6220 的规定；

c)正压式空气呼吸器应符合 GB/T16556 的规定；

d)自给开路式压缩空气逃生呼吸器应符合 GB38451 的规定；

e)安全帽符合 GB2811 的规定；

f)全身式安全带应符合 GB6095 的规定；

g)安全绳应符合 GB24543 的规定；

4、有限空间作业环境存在爆炸危险的，通风设备、照明工具、通讯

工具等电气设备应满足防爆要求，符合 GB3836.1 的规定。

5、安全防护设备设施和个体防护装备种类、数量应满足作业安全要

求。

6、安全防护设备设施、个体防护装备、应急救援设备等应能正常使

用。

四、有限空间作业应急物资配备及管理：

有限空间作业应急物资由甲方配备，主要物资有安全帽、防护手

套、防护服、安全鞋、气体检测仪、风机、呼吸器、长管呼吸器、呼

救器、救援三脚架、安全带、防爆对讲机、路椎、警戒带、有限空间

作业安全牌。

五、 有限空间作业应急职责、处理方案

1、有限空间作业人员的职责：

作业人员应了解整个作业过程中存在的危险危害因素；确认作业环

境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业；及

时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合

安全要求时，终止作业。

2、有限空间作业的基本要求。

（1）明确密闭空间作业的责任人，包括被批准进入作业的人员和外

部监护人员及其责任;

（2）在密闭空间外设置警示标识，告知密闭空间的位置和存在的危

害;

（3）作业前要进行有关的安全培训;

（4）在实施密闭空间作业前，必须检测并评估密闭空间可能存在的

危害，以确定该密闭空间是否准入作业;

（5）采取有效措施，防止未经允许的作业人员进入密闭空间;

（6）提供密闭空间作业的合格安全防护措施、个体防护用品及报警

仪器;

（7）提供应急救援保障。

3、有限空间作业流程：

（1）有限空间作业前，必须严格执行“先检测，后作业”的原则，

根据现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因

素进行检测。在作业环境条件可能发生变化时，施工单位应对作业场

所中危害因素进行持续或定时检测。

（2）实施检测时，检测人员应处于安全环境，未经检测或检测不合

格的，严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。

（3）检测指标应当包括氧气浓度、易燃易爆物质浓度值、有毒有害

气体浓度值等。

（4）有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降

低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

（5）进入密闭空间作业时，应当至少有两人同行和工作。若空间只

能容一人作业时，监护人应随时与正在作业的人取得联系，作预防性

防护。

4、有限空间救援的程序

有限空间发生事故时，监护者应及时报警，救援人员应做好自身防护，

配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。

六、本协议自签订之日起生效，适用于固定作业单位年度内有限空间

作业。

七、本协议甲、乙双方各一份。

甲方（盖章）：      年   月   日

乙方（盖章）：      年   月   日