# 铭玛数控机床厂

# 一、设备名称、型号规格：

# 设备名称---数控电火花小孔加工机床；

型号规格---     DJ703

- 主要技术参数：

- 主机 硬件设备

2、整机尺寸 1050X1000X2020

3、占地面积 2000×2000

4、工作台尺寸 330×460mm

6、工作台至地面高度 1100mm

7、坐标轴行程 （X/Y/Z) 300×400×300

8、Z轴行程 300mm

9、电极管直径 Φ0.3-Φ3.0mm（可选）

10、最大消耗功率 3KVA

11、电源输入要求 380V/50HZ

12、工作液过滤方式 过滤式

13、最大工作液压力 7Mpa

14、工作液桶容量 25L

15、机台移动速度 16.5mm/S

16、 X/Y轴驱动方式 步进（闭环控制方式）

17、夹具形式 框式夹具

18、整机重量 630Kg

19、最大工件重量 250Kg

20、最大工件尺寸 330×460mm

21、导向器与工作台面最大距离 300mm

22、坐标轴移动速度 16.5mm/s

23、数控轴 （X/Y/Z) 三轴

24、手动轴 操作面板（手动模式下选择即手动模式）

25、X/Y滚珠丝杠 Φ20mm/螺距5mm/精度C5

26、X/Y/Z导轨 硬轨

27、X/Y/Z轴步进电机步距角 1.8°

28、X/Y轴定位精度 0.06/0.04mm

29、X/Y轴重复定位精度 0.005mm

30、X/Y轴失动量 0.008mm

水箱

加工介质 纯净水/民用自来水

加工

最大加工深度 300mm

旋转头转速 221rpm

最大加工电流 30A

控制系统

存储器 MCU单元

操作方式 触摸屏

外部接口 USB

显示器 触摸屏（显示+操作）

指令方式 相对/绝对

最小输入命令 0.05mm

最大输入命令 ± 999.999mm

高压泵功率 0.37KW

电源系统

标准电源 3×380V 50/60Hz

允许波动 380V±10％ 50±1Hz

满载电流 6.5A

噪音

最大噪音 ≤75dB

三、价格

# DJ703数控电火花小孔加工机床，壹台价格25000元（大写：贰万伍仟元整），含税（13%）含运费。

# 四、交货日期

# 款到一星期到货。