检  测  报  告

试验名称：座垫宽度和座垫深度

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 乘客双人座椅 | 车 型 | EK2C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | X168100000047 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王万胜 电话：18844042164 | 送样日期 | 2025年3月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年3月18日 |
| 试验项目 | 座垫宽度和座垫深度 |  |  |
| 试验标准 | GB 7258-2017 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年3月14日 座椅开发部 送检的乘客双人座椅按照 GB 7258-2017标准进行 座垫宽度和座垫深度检测，其检测结果不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年3月18日—2025年3月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：54 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | L-185 | 0-5M | 得力 | 1mm | 2025年11月18日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

座垫宽是指在座椅座垫未被压陷时，在座垫最前端以后200mm（对第二排以后的可折叠座椅为150mm）处座垫上表面测量所得的座垫宽度数值；对既可分离、又可组合的同排座椅，根据产品使用说明书的标注，选择一种座椅状态测量。 座垫深是指在由制造厂设定的座椅前后位置和靠背角状态，座椅座垫和靠背均未被压陷时，在座垫宽度方向中间位置、沿座垫平面测量取得的座垫最前端至座垫靠背垂直投影面的距离。

2、评价标准

座垫深度大于或等于400mm。 座垫宽度大于或等于800mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 座垫深度; 座垫宽度. 乘客双人座椅; 390mm; 1045mm.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**