北京光华荣昌汽车部件有限公司

厂址：北京光华荣昌汽车部件有限公司   邮编：102204

电话：010-89774311           传真：010-89774311      EMAIL：

会议纪要

编号：20250326

| 会议主题 | 集团质量周会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2025年4月9日14:00-16:30 | 会议地点 | 线上 |  |  |
| 主持：葛雁宇 记录：张慧 签发: |  | 出席人员： 各工厂厂长及质量负责人 |  |  |  |
| 重要议题 |  |  |  |  |  |
| - 上次会议纪要内容跟踪； - 各工厂汇报3月4周及4月1周质量表现； |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  | 担当人 | 完成日期 |
| 1.工厂内问题反馈使用品质异常单；重大质量问题使用8D报告回复；问题反馈3次以上无法解决，对责任单位进行考核。 2.零部件变更私自变更，不通知工厂，按照质量协议条款实施考核； 3.返工返修后的产品，如不满足客户要求提前告知工厂； 4.错漏装重复发生对责任单位进行考核； - 3.上周会持续跟踪事项： - 1.X3000底座气管全部打折：增加塑料支撑板，跟进新技术中心下发设变； - 2.靠背钢丝脱焊：已更改焊接轨迹，工厂执行全检，4月14日断点后不得重复发生，否则下发考核； - 3.手柄标识脱落：（3.1C本周还有问题反馈，确认是否为库存件） - 4.左侧罩壳腰托固定孔位歪斜：提供模具调整图示，3月31日体现变更，跟工厂确认效果 - 5.安全带锁扣锁芯损坏：要求供应商现场解决； - 6.腰托二联阀按键失效：漏气:更换胶圈，防止跑气，跟进有无再漏气；漏装：加严检验； - 7.内部滚轮左右晃动：前往河北现场确认； - 8.X5000快速升降漏气：安路普现场确认； - 9.H6扶手皮纹及卡簧脱落：与技术中心确认取消左扶手；对接供应商左右扶手模具匹配，采取临时措施；卡簧脱落：组织技术专项整改 - 10.手柄、罩壳、按钮颜色匹配：各工厂协助提供颜色偏差的零件清单，后视镜进行调配； - 11.J6P升级座椅滑齿：重新确认失效件； - 12.手柄标识脱落：安路普将老状态库存退回后视镜厂，后视镜厂判断报废或重新丝印； |  |  |  |  |  |
| - 西安工厂： - L5000座椅晃量大：金属件厂确保单件尺寸合格，跟进后续结果； - VDC阀漏气：失效件返回安路普后故障未再现（考虑检测标准是否一致）；安路普确认单件尺寸是否合格，集团质量介入整改； - 快速升降阀消音器堵塞：组织新技术研讨，更改后装或引出； |  |  |  | - 权志维 |  |
| - 长春工厂： - 1.安全带回位慢：确认整改方案后反馈技术进行设变； - 2.前部罩壳与左右两侧罩壳缝隙大：按照样件执行，持续跟进； |  |  |  | - 宋立冬 |  |
| - 湖南工厂： - 1.M4断裂：临时措施增加加强板，永久措施冲压件板材规格变更 - 2.减震底座升降卡滞：提供失效件 |  |  |  | - 伍赤诚 |  |
| - 河北座椅： - ECU故障：组织供应商分析； - A6仰角失效：确保单件尺寸合格，采用临时措施增加回位簧； - 欧马可靠背滑齿：联系力乐现场解决 |  |  |  | - 范瑶臣 |  |
| - 河北后视镜 - 注塑车间首末件检验； |  |  |  | - 田健 |  |
| 河北金属件 - 轻卡减震行程高度不足：失效件到货后组织新技术中心确定改善方案；金属件将现有手持检具共享湖南； |  |  |  | - 司艳策 |  |
| 安路普 阻尼调节手柄装配困难：使用设变前物料生产满足本批次交付 |  |  |  | - 郭建军 |  |
| 表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm） |  |  |  |  |  |