| 申请部门 |  |  | 后视镜开发部 |  | 申请者 |  |  |  | 郭锐 |  | 联系方式 |  |  |  | 18201382432 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 2025.04.10 |  | 送样品日期 |  |  |  | 2025.04.25 |  | 报告需求日期 |  |  |  | 2025.05.15 |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | 口口头告知 □原始记录 试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | □DV PV □量产品 试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | □ 报废 □ 申请人在一周内领回 实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | B41V 后视镜项目新增配置试验验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测/评价标准 |  |  |  | 样品编号 （实验室写） |  | 数量 |
| 1 | B41V |  | 左/右后视镜总成 | / |  |  | 镜片保持力 |  |  | 镜片保持原位，无扭曲、裂纹、破损和功能影响。 |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | B41V |  | 左/右后视镜总成 | / |  |  | 高低温试验 |  |  | 试验后需要满足以下条件： a）电机的运转速度不低于1°/s，电流应不超过0.5A； b）镜子卡止对镜子部件无不良影响，卡止电流不超过0.5A； c）最小运转电压不超过9.0V。 外后视镜总成在室温下放置2h后，满足以下要求： a）运行速度、电流应在初值的±10%之内； b）试验后不应对外后视镜总成的零件造成不良影响； d）镜片分总成拉脱力≥30N； e)外后视镜和灯总成的塑料零件表面光泽，平整，不能出现凹痕，裂纹，变形，缩痕等缺陷； f）灯总成的认证标识清晰可见； g）灯总成点亮功能正常； h）外后视镜功能正常。 |  |  |  |  |  | 3 |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  | 郭锐 |  |  |  | 部门领导批准 |  | 刘水泉 |  |  |  | 实验室 批准： |  |  |  |  |
| 日期 |  | 2025.04.10 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |