检  测  报  告

试验名称：座椅头枕静强度试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年06月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年06月9日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年06月9日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 68EN2531-00030 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2023年6月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年6月8日 |
| 试验项目 | 座椅头枕静强度试验 |  |  |
| 试验标准 | GB 11550-2009 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月7日座椅开发部送检的G3驾驶员座椅总成按照 GB 11550-2009申请单标准进行座椅头枕静强度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年6月8日—2023年6月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.1℃；湿度：49.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头枕强度试验机 | N-155 | TATC-1 | 天津检测中心 | ±0.25%FS ±0.5%FS ±1° | 2023年12月9日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2023年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

1.头型的最大后移量应小于102mm。 2.头枕及固定装置应有足够的强度，在达到890N的力值时，不应有损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 头型的最大后移量（mm）; 加载890N的力值时，头枕及其固定装置是否断裂; 加载890N的力值时，座椅或靠背是否发生断裂. 驾驶员座椅总成; 177-001-202306; 31; 否; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**