检  测  报  告

试验名称:坐垫承重耐久

| 主检： |  | 日期： | 2024年3月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 新造型座椅-副驾减震 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9619100212 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 海外事业部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 电话：18201382432 | 送样日期 | 2025年3月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年3月12日 |
| 试验项目 | 坐垫承重耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20241227SQS201申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年3月10日海外事业部送检的新造型座椅-副驾减震按照 详见GR20241227SQS201申请单进行坐垫承重耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年3月12日—2025年3月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：11.3℃；湿度：41.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座椅综合性能试验台 | Q-046 | VT 110 | KIMO | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在平面中心平面中，垂直脉动载荷p0±p（471n±235n）反复使用，载荷的中心点距离假髋的“ R”点32 mm。加载频率不应引起座垫，假髋关节和加载设备系统的共振。

2、评价标准

- 进行250000次，座垫支架或钢丝不得断裂，连接件不得断开和脱落，座垫材料不得断裂和突出，座垫表面不得撕裂。 试验过程中，座椅内不得有异常噪音。试验完成50000次后，测得的座垫下沉应在8mm以内；试验完成200000次后，测得的座垫下沉应在12.5mm以内

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验后座垫支架或钢丝是否断裂; 连接件是否断开和脱落; 座垫材料是否断裂和突出; 座垫表面不得撕裂; 试验过程中，座椅内是否有异常噪音; 试验完成50000次后，座垫下沉高度（mm）; 试验完成200000次后，座垫下沉高度（mm）. 造型座椅-副驾翻折; 201-002-202412; 否; 否; 否; 否; 否; 1; 2.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**