检  测  报  告

试验名称:通风功能

| 主检： |  | 日期： | 2024年3月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 新造型座椅-主驾高配 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9619100312 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 海外事业部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 电话：18201382432 | 送样日期 | 2025年3月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年3月13日 |
| 试验项目 | 通风功能 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20241227SQS201申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年3月10日海外事业部送检的H6新造型座椅-主驾高配按照 详见GR20241227SQS201申请单进行通风功能检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年3月13日—2025年3月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速仪 | Q-061 | VT 110 | KIMO | / | 2025年11月19日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-076 | KXB-6205DW | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年11月19日 |
| 3 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

测试整个座椅，调整到设计位置：将空气流量收集盖放置在通风座的主通风区域。为了防止空气泄漏，可以使用胶带来帮助密封。操作完成后，分别打开高低档，将风速计插入收集盖的空气测量孔中，请在稳定后读取值。

2、评价标准

高通风级的通风量大于10m3/h，低通风级的风量大于7.5m3/h。 通风量（m3/h）=风速（m/s）×出口面积（m2）×3600（s）。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 座垫; 靠背. 新造型座椅-主驾高配; 201-001-202412; 高级通风量（m3/h）; 低级通风量（m3/h）; 高级通风量（m3/h）; 低级通风量（m3/h）. 16; 12; 12; 9.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**