检  测  报  告

试验名称：座椅前后左右刚度

| 主检： |  | 日期： | 2024年5月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年5月9日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年5月9日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 副驾驶座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000010 A668100000025 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2025年2月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年3月7日 |
| 试验项目 | 座椅前后左右刚度 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250217SQS020申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年2月18日座椅开发部送检的A6驾驶员座椅总成、副驾驶座椅总成按照编号GR20250217SQS020申请单进行座椅前后左右刚度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年3月7日—2025年3月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.1℃；湿度：30.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2025年11月19日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | / | 2025年7月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅安装在试验台上，座椅在充气状态下，滑轨处于中间位置，座椅倾角处于中间位置，靠背角度处于设计位置，水平减振处于锁止状态，高度调节处于最低档，（座椅处于放气状态）阻尼处于最硬，肩部调节处于最后位置。在距离滑轨底面高度850mm位置，分别X方向施加100N的力，Y方向施加50N的力，测量座椅X方向和Y方向的变形量。

2、评价标准

在距离滑轨底面高度850mm位置，分别X方向施加100N的力，Y方向施加50N的力，测量座椅X方向和Y方向的变形量。X方向≤12mm，Y方向≤10mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 施力方向; 变形量（mm）; 总变形量（mm）. 驾驶员座椅总成; 020-001-202403; -X; 2.76; 7.22. X; 4.46. Y; 5.41; 10.86. -Y; 5.45. 副驾驶座椅总成; 020-002-02403; -X; 2.73; 4.25. X; 1.52. Y; 1.05; 2.03. -Y; 0.98.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**