检  测  报  告

试验名称:体压分布

| 主检： |  | 日期： | 2025年3月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010-H32-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李世新 电话：18612905895 | 送样日期 | 2025年3月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年3月17日 |
| 试验项目 | 体压分布 |  |  |
| 试验标准 | A08 CDB-21 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年3月12日座椅开发部送检的J6L驾驶员座椅总成按照A08 CDB-21进行体压分布检测，只提供数据不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年3月17日—2025年3月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度： 52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体压分布测试仪 | Q-020 | CONFORMat | 北京麦斯科技（代理） | ±5% | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.座椅按实车安装状态固定在地板上或在实车上调至设计位置后，将座垫及靠背薄膜传感器分别用胶带固定在被试座垫和靠背上，连接传感器与计算机。 - 2.三维H点测量装置或试验真人以自然姿态在座椅正中坐好，就座3分钟左右，在此时间调整不正确坐姿。 - 3.按坐姿分类表（表2）中坐姿顺序进行体压分布测量，坐姿示意图见图3，每个坐姿停留时间大于3秒，并重复测量三次 - ——; - 成年男性. - 身高（cm）; - 164～169; - 170～175; - 178～180. - 体重（kg）; - 60～65; - 65～75; - 75～80.

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 驾驶员座椅总成：038-001-202503. 50%坐姿NO:1; 50%坐姿NO:2; 50%坐姿NO:3; 50%坐姿NO:4. 座垫：339mm/Hg; 座垫：460mm/Hg; 座垫：341mm/Hg; 座垫：118mm/Hg. 50%坐姿NO:5; 50%坐姿NO:6; 50%坐姿NO:7. 座垫：461mm/Hg; 座垫：457mm/Hg; 座垫：358mm/Hg. 75%坐姿NO:1; 75%坐姿NO:2; 75%坐姿NO:3; 75%坐姿NO:4. 座垫：282mm/Hg; 座垫：436mm/Hg; 座垫：269mm/Hg; 座垫：183mm/Hg. 75%坐姿NO:5; 75%坐姿NO:6; 75%坐姿NO:7. 座垫：182mm/Hg; 座垫： 373mm/Hg; 座垫： 196mm/Hg. 95%坐姿NO:1; 95%坐姿NO:2; 95%坐姿NO:3; 95%坐姿NO:4. 座垫：282mm/Hg; 座垫：445mm/Hg; 座垫：256mm/Hg; 座垫：246mm/Hg. 95%坐姿NO:5; 95%坐姿NO:6; 95%坐姿NO:7. 座垫：187mm/Hg; 座垫：349mm/Hg; 座垫：244mm/Hg.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**