合同编号:

签订时间:

签订地点:

零部件开发技术协议

甲方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方: 广东奥博特智造有限公司

产品: A6项目风扇总成（详见协议内容）

甲方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方: 广东奥博特智造有限公司

一、概述

依据《中华人民共和国合同法》、《知识产权法》及相关法律法规的规定，  北京光华荣昌汽车部件有限公司  （以下简称甲方）与

广东奥博特智造有限公司   （以下简称乙方）就  A6项目风扇总成   的技术要求、规范等事宜经协商一致，签订本协议。

- 采购形式

由甲方向乙方采购以下物料：

| 序号 | 零件号 | 零件名称 | 技术责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEC0010323 | 靠背风扇总成 | 李子坤 | / |
| 2 | BEC0010324 | 坐垫风扇总成 | 李子坤 | / |

- 技术要求

- 1.产品外形及尺寸要求：按双方会签图纸执行；

- 2.工作温度范围:-40℃～90℃；

- 3.禁用限用物质要求满足GB/T 30512；

- 4.产品无破损、开裂、功能缺失；

- 5.阻燃性要求满足GB8410-2006；

- 6.组装完整不能有零部件缺失；

- 7.外壳材料：PBT GF30 阻燃符合UL 94V-0；

- 8.储存温度范围：-40℃~+90℃；

- 9.工作湿度范围：5%RH~90%RH；

- 10.储存湿度范围：5%RH~90%RH；

- 11.额定电压：24V；

- 12.工作电压范围：18~32V；

- 13.额定转速：7000RPM±10%；

- 14.风扇静态电流≤0.1mA；

- 15.风扇启动电流：<2A。

- 试验要求

- （1）试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验描述/标准 | 实验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机振动试验 | 座椅通风装置开启后进行振动测量 | 座椅通风装置运行期间XYZ三个方向震动平均值分别不大于0.04G |
| 2 | 噪音测试 | 在静音室环境下，对整理的噪音特性进行测量，测量过程使用人体听力测量系统或双耳麦克风测量传感器。 | 开启高通风档时声音压力水平不能大于50.0dB |
| 3 | 低温耐受试验 | 低温环境下持续放置96小时(-40+5℃),然后常温中放置24小时(+20±5℃)。 | 通风装置及其组成部分应工作正常,不得出现断路、短路、焦痕、异常发热、漏电、脱落、覆盖层 损伤和其它各种失效。 一般产品需满足上述实验要求,高规格产品需在低温环境下保持工作正常。 |
| 4 | 高温耐受试验 | 在高温环境下持续放置96小时(85.5℃),然后常温中放置24小时(+20±5C), | 通风装置及其组成部分应工作证常,不得出现断路、短路、焦痕、异常发热、漏电、脱落、覆盖层 损伤和其它各种失效。 一般产品需满足上述实验要求,高规格产品需在高温环境下保持工作正常。 |
| 5 | 恒定湿热耐受 | 40±5℃,湿度90-95%,96H,常温(20±5℃)24h | 通风装置及其组成部分应工作正常,不得出现断路、短路、焦痕、异常发热、漏电、脱落、覆盖层 损伤和其它各种失效。 一般产品需满足上述实验要求,高规格产品需在高湿环境下保持工作正常。 |
| 6 | 绝缘介电强度试验 | 各互不连接的导电零部件之间及导电零部件对外表面之间,应能耐-50Hz实际正弦波为550V电压历时lmin的试验,且绝缘应不被击穿。在大批连续生产时,允许用电压660V历时10s的试验代替。 | 风扇绝缘不允许被击穿 |
| 7 | 总成性能-电磁兼容 | Q/FT A328 | 见标准 |
| 8 | 总成性能-电磁兼容 | CISPR 25:2016，ECE R10.06 | 规定全部频段内满足辐射发射等级3的要求，同时满足ECE R10.06的限值 |
| 9 | 总成性能-电磁兼容 | CISPR 25:2016 | 电流法及电压法测试，规定全部频段内满足传导发射等级3的要求 |
| 10 | 总成性能-电磁兼容 | ISO 7637-2:2011 | 瞬态发射电源线限值，根据供电电压要求满足本标准Ⅲ要求 |

- 试验报告：所有试验报告以《试验报告书》的形式提交给甲方，试验报告至少包含以下事项：

- 试验时间，试验人，试验过程（含必要的照片），试验内容，试验方法与依据（标准）；

- 试验结果与标准的比较评估（包括试验结果与技术协议中规定值的比较）；

- 试验结论，试验实施单位；

- 原始数据（作为附件，如果数据量大可仅附电子版），必要的图表说明，必要的误差分析等。

- 5.检验要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求及实验方法 | DV实验 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及尺寸要求 | 详见图纸 | √ | √ | 批次抽检3% |
| 2 | 风机振动 | 试验要求 序号1 | √ | √ | 年检 3件/年 |
| 3 | 噪音测试 | 试验要求 序号2 | √ | √ | 年检 3件/年 |
| 4 | 耐久试验 | 试验要求 序号3、4、5 | √ | √ | 年检 3件/年 |
| 5 | 绝缘介电强度 | 试验要求 序号6 | √ | √ | 年检 3件/年 |

6.包装及运输要求

包装应满足甲方仓库规划管理指定外包装尺寸要求且由乙方生产地运输到甲方指定地点。

包装标识应包括产品名称、型号、数量、生产日期、制造商、执行标准及厂家自检报告等。要防止杂质碎屑混入，划破或挤破，不能出现因包装、运输产生的各种不良现象。

7.“产品不可再使用零部件”要求：

产品应是新生产的零部件，不能为翻新零部件，不得使用任何源自报废车辆的零件或材料。

四、技术资料保密及产权归属

1）甲方按本协议提供给乙方图纸,技术资料、样件等应妥善保管,负有保密义务，未经过甲方的同意，不得向第三方转让、外借、抄录及复印；

2)甲方向乙方所采购    风扇总成   的任何更改(包括尺寸、材料、颜色、性能等),乙方需经得甲方认可同意后方能批量生产；

3）按此协议所产生的有关图样,技术资料知识产权全部甲方所有，乙所生产的产品，产品的使用权及订货权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得将产品卖给任何厂家及个人，否则甲方有权解除协议,并追究乙方经济及法律责任；

4)若甲,乙双方合作终止,乙方应无条件归还甲方图纸,校术文件等相关资料；

五、违约责任

本协议自签订之日生效，甲、乙双方应按有关条款规定承担相应的责任，若乙方不能按本协议的要求保证产品质量，由此给甲方带来的损失由乙方承担。

六、技术争议判定

在执行本协议过程中发生的一切与本协议相关的争议，双方应通过友好协商解决。如果通过协商不能达成共识并超过15天的，则可通过甲方所在地的人民法院受理解决。

- 本协议双方代表签字盖章后生效。本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方(章)：北京光华荣昌汽车部件有限公司  乙方(章)：

代理人签字：                           代理人签字：

日      期：                           日      期：

地      址：北京昌平区流村工业园区     地      址：

邮      编：102204                     邮      编：

联系电话：                             联系电话：