检  测  报  告

试验名称：靠背角度调节耐久

| 主检： |  | 日期： | 2025年4月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年4月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年4月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000006 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2025年3月30日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年4月7日 |
| 试验项目 | 靠背角度调节耐久 |  |  |
| 试验标准 | Q/FD A042 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年3月30日座椅开发部送检的A6副驾驶员座椅总成按照 Q/FD A042进行靠背角度调节耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年4月7日—2025年4月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：15.4℃；湿度：32.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合耐久试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2025年11月19日 |  |
| - 试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| - 将座椅固定在试验平台上，设计位置向前调节10°为初始状态，向后调节20°，再回到初始位置，此为一个循环，试验速度为2～5次/min。进行8000次循环。将靠背打到最前端，再从最前端调整到最后端，再从最后端调整到最前端为一个循环，共进行4000次循环。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 试验过程中及试验后，靠背调节应轻便灵活，均匀。工作正常，试验过程中及试验后，不允许出现吱吱声、叽叽声等异常噪声。 |  |  |  |  |  |  |

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验中及试验后，靠背调节是否轻便灵活且均匀; 试验中及试验后，出现吱吱声、叽叽声等异常噪声. 副驾驶员座椅总成; 043-002-202503; 是; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**