| 申请部门 |  |  | 座椅开发部 |  |  | 申请者 |  |  | 张甲 |  | 联系方式 |  |  | 15028210325 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 2025年05月09日 |  |  | 送样品日期 |  |  | 2025年05月15日 |  | 报告需求日期 |  |  | 2025年6月20日 |  |  |  |
| 项目编号 （必填） |  |  | 福田A6 N65车型 ( ZY2529 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否预算 （必填） |  |  | ■ 预算内 □预算外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 （必填） |  |  | ■ DV □PV □量产品 □试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必要性说明 （必填） |  |  | A6新车型座椅强检及DV试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 |  | 件号 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测/评价标准 |  |  |  | 样品编号 （实验室写） |  | 数量 |
| 1 | A6 |  | 驾驶员座椅总成 |  | A668100000148 |  |  | 头枕强度要求 |  |  | 依据GB 15083 头枕及其固定装置应具有足够的强度，以保证在头枕顶部向下65mm处，通过直径为165mm的头型，施加一个垂直于移动后基准线r1的初始负荷，其相对于H点力矩为373 N²m。头型最大后移量应小于80mm。基准线应保持在规定位置上。负荷作用点位于头枕顶部向下65mm或更高位置，增加至890N而不损坏。 |  |  |  |  |  | 1个 |
|  |  |  | 副驾驶员座椅总成 |  | A668100000150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1个 |
| 2 | A6 |  | 驾驶员座椅总成 |  | A668100000148 |  |  | 靠背及头枕吸能要求 |  |  | 依据GB 15083头型的减速度大于80g的持续时间不应超过3ms，并且试验过程中或试验后，不应有危险的边棱出现。 |  |  |  |  |  | 与序号3共用 |
|  |  |  | 副驾驶员座椅总成 |  | A668100000150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | A6 |  | 驾驶员座椅总成 |  | A668100000148 |  |  | 座椅系统强度 |  |  | 依据GB 15083碰撞后，座椅骨架、座椅固定装置、调节装置、移位装置及锁止装置均不能失效，允许产生在碰撞过程中不会增加伤害程度的永久变形，包含裂纹，且能承受规定载荷 |  |  |  |  |  | 1个 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1个 |
|  |  |  | 副驾驶员座椅总成 |  | A668100000150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | A6 |  | 驾驶员座椅总成 |  | A668100000148 |  |  | 负载状态座椅模态 |  |  | 依据Q/FD A024 "一阶模态：座椅总成在整车下的模态需要控制在（10-26）Hz之间，骨架状态下模态需要控制在（10-23）Hz二阶模态：只测数据，不单独评价，以实车评价为准，需满足实车使用要求 |  |  |  |  |  | 1个 |
|  |  |  | 副驾驶员座椅总成 |  | A668100000150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1个 |
| 5 | A6 |  | 驾驶员座椅总成 |  | A668100000148 |  |  | 空载状态座椅模态 |  |  | 依据Q/FD A024一阶模态：只测数据，不单独评价，以实车评价为准，需满足实车使用要求 二阶模态：只测数据，不单独评价，以实车评价为准，需满足实车使用要求 以上，最终以实车测试结果和主观评价结果为准，一切参数必须符合实车使用要求。 |  |  |  |  |  | 1个 |
|  |  |  | 副驾驶员座椅总成 |  | A668100000150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1个 |
| 委外预计总费用 |  |  | （实验室将费用报申请人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  |  |  | 部门领导 批准 |  |  | 项目 经理 |  |  |  | 工程研究院院长 |  | 实验室批准： |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  | 日期 |  |  | 日期 |  |  |  | 日期 |  | 日期 |  |  |  |  |