检  测  报  告

试验名称：水平调节操纵力

| 主检： |  | 日期： | 2025年4月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年4月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年4月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | X5000斜滑轨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ14251510207 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李世新 电话：18612905895 | 送样日期 | 2025年4月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年4月27日 |
| 试验项目 | 水平调节操纵力 |  |  |
| 试验标准 | Q/SQ 102075 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年4月25日 座椅开发部 送检的X5000斜滑轨按照 Q/SQ 102075标准进行水平调节操纵力试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年4月27日—2025年4月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在座垫上放置51kg的假臀或同等质量的重物,操作前后调节手柄,解锁调节机构,测出操作力的大小。将底座固定牢固，座椅固定在底座上，座椅上无重物,使前后调节机构一直处于解锁状态，向后拉座椅,测量工具连接底框骨架,作用力沿滑轨方向，测量座椅向后滑动的力。

2、评价标准

试验后仍能正常工作，操作力应≤68N，使座椅向后滑动的力应≤165N。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 手柄解锁操作力（N）; 座椅向后滑动的力（N）. 驾驶员座椅总成; 073-001-202504; 105.4; 152.0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**