检  测  报  告

试验名称：座椅总成刚度

| 主检： |  | 日期： | 2025年5月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年5月13日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年5月13日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | X5000斜滑轨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ14251510207 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李世新 电话：1861205895 | 送样日期 | 2025年4月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年5月12日 |
| 试验项目 | 座椅总成刚度 |  |  |
| 试验标准 | Q/SQ 102075 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年4月25日 座椅开发部 送检的X5000斜滑轨按照 Q/SQ 102075标准进行座椅总成刚度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年5月12日—2025年5月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.8℃；湿度：68.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2025年11月19日 |
| 2 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 在靠背顶端距离靠背转轴600mm处沿纵向(X向)施加±70N的载荷相对于座椅在地面(箱体)上的安装点，测量两端加载点间的位移。 在靠背顶端距离靠背转轴600mm处沿横向(Y向)施加±50N的载荷相对于座椅在地面(箱体)上的安装点，测量两端加载点间的位移。

2、评价标准

纵向位移≤30mm，横向位移≤16mm

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; X; -X; Y; -Y. 力值 （N）; 间隙 （mm）; 力值 （N）; 间隙 （mm）; 力值 （N）; 间隙 （mm）; 力值 （N）; 间隙 （mm）. 驾驶员座椅总成; 073-002-202504; 70.6; 3.96; 71.2; 40.9; 51.4; 5.99; 50.7; 5.69.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**