| 申请部门 |  |  | 座椅开发部 |  | 申请者 |  |  |  |  | 马盼盼 | 联系方式 |  |  |  | 13731253687 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 2025.5.26 |  | 送样品日期 |  |  |  |  | 2025.5.26 | 报告需求日期 |  |  |  | 2025.6.15 |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | 口头告知 □原始记录 ■试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | □DV □PV □量产品 □试制品 □外购件 ■其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | □ 报废 ■ 申请人在一周内领回 □实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | 欧马可降本座椅试验验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 |  |  | 检测项目 |  | 检测/评价标准 |  |  |  | 样品编号 （实验室写） |  |  | 数量 |
| 1 | 欧马可 |  | 驾驶员座椅总成 | SLT0011010 |  |  | 座椅靠背折叠负载刚度 |  | 常温条件下，对背板中间位置加载400N的载荷，背板中部变形量不超过10mm，背板结构不损坏 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 欧马可 |  | 驾驶员座椅总成 | SLT0011010 |  |  | 背板：拉伸试验 |  | 依据QC-T 1029-2016进行试验，要求：拉伸强度≥2.5MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 欧马可 |  | 驾驶员座椅总成 | SLT0011010 |  |  | 背板：弯曲试验 |  | 依据QC-T 1029-2016进行试验，要求：弯曲强度≥3MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 欧马可 |  | 驾驶员座椅总成 | SLT0011010 |  |  | 背板：落球试验 |  | -40℃温度条件下放置24h，4kg钢球，1.8m跌落，无裂纹或破裂等异常现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 欧马可 |  | 驾驶员座椅总成 | SLT0011010 |  |  | 六自由度振动耐久 |  | Q GR-SYXJ01-2022 减振悬架模块使用特性试验-4.4.7 戴姆勒全路谱200h |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 欧马可 |  | 驾驶员座椅总成 | SLT0011010 |  |  | 安全带固定点强度 |  | GB14167-N1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 欧马可 |  | 驾驶员座椅总成 | SLT0011010 |  |  | 安全带固定点强度 |  | GB14167-N2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 欧马可 |  | 驾驶员座椅总成 | SLT0011010 |  |  | Z向耐久 |  | Q GR-SYXJ01-2022 减振悬架模块使用特性试验-4.4.2 75kg负载，气压1.2兆帕，频率2Hz。振幅±20mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  | 马盼盼 |  |  |  | 部门领导批准 |  |  |  |  |  | 实验室 批准： |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |