检  测  报  告

试验名称: 座椅通风量试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年4月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年4月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年4月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 风扇总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 元山 ( BEC0010004) 德邦（无件号） | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2025年5月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年5月13日 |
| 试验项目 | 座椅通风量试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/CACDB-28-2017 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年5月9日项目部送检的J6L风扇总成按照 Q/CACDB-28-2017进行座椅通风量试验，经检测结果不符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年5月13日—2025年5月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度： 52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速仪 | Q-061 | VT 110 | KIMO | / | 2025年11月19日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-076 | KXB-6205DW | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

无乘员乘坐时，通风座椅靠背和座垫的空气体积流量应不少于420L/min； 有乘员乘坐时，空气体积流量应不低于原空气体积流量的60%。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 无乘员乘坐时; 有乘员乘坐时，流量 L/min; 备注. 通风量L/min; 通风量的60% L/min. 风扇总成 078-001-202505; 第1次; 366.7; 226.7; 第1次; 216.7; 元山. 第2次; 383.3; 第2次; 216.7. 第3次; 383.3; 第3次; 216.7. 平均值; 377.8; 平均值; 216.7. 风扇总成 078-002-202505; 第1次; 400.0; 246.4; 第1次; 216.7; 德邦. 第2次; 416.7; 第2次; 216.7. 第3次; 416.7; 第3次; 216.7. 平均值; 410.7; 平均值; 216.7.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**