企业信息 严格保密

| 编号 | HW-2025-79 |
| --- | --- |

技术信息流程卡

| 文件 名称 |  | J6L[991A] 国Ⅴ 7L 4×2 出国自卸车 新车设计流程卡 |  |  |  |  |  | 项目 名称 | 出国车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要变化点： |  |  | 1、采用ф430离合器(伊顿)； 2、采用陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 3、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 4、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 5、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 6、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 7、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、 主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 8、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 9、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo |  |  |  |  |  |  |
| 涉及专业： |  |  | 油箱、传动、车架、悬架、转向、制动、电气、车身、智能网联、EBOM |  |  |  |  |  |  |
| 整车一致性判断：是否存在一致性问题 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 节点 | 2025.04.11 |  |
| 校审签字栏 |  |  |  | 姓名 | 流程卡 | 变化点确认表 | 方案评审 | 间隙校核记录 |  |
|  | 设计 |  |  | 刘彦超 | √ | √ | 线上会 | 间隙检查表 |  |
|  | 校对 |  |  | 高航 |  |  |  |  |  |
|  | 审核 |  |  | 杨蒙 |  | —— |  | —— |  |
| V0版本 问题记录 | 序号 |  |  | 问题描述/问题位置（专业及条目） |  |  |  | 确认 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本 |  |  |  | 更新内容 |  |  |  | 更新时间 |  |
| V0 |  |  |  | 初版下发 |  |  |  | 2025.03.13 |  |
| V1 |  |  |  | 取消零件全部取消一汽logo等任务 |  |  |  | 2025.03.18 |  |
| V2 |  |  |  | 更新设计完成时间 |  |  |  | 2025.04.08 |  |
| V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

解放牌CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2自卸车（出国车）

新车设计流程卡

内容描述：

1、采用ф430离合器(伊顿)；

2、采用陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）；

3、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）；

4、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁；

5、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎；

6、采用4200mm轴距、1100mm后悬；

7、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、

主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS；

8、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口

9、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo

涉及专业：

供油、传动、车架、悬架、转向、制动、电气、车身、智能网联、EBOM

进度要求：

走EBOM采用流程，要求：2025年04月11日专业设计完成

表1：整车配置描述

| 车 型 | CA3180P62K1L1E5Z[991A]国Ⅴ 自卸车底盘 |
| --- | --- |
| 驾驶室 | 采用新J6L全浮平顶小排半凸地板驾驶室、液晶仪表(英文)、电动玻璃升降、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、全新内饰、后窗封闭、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁 |
| 发动机 | CA6DK1-32E53(CR+SCR)，不装发动机制动，限扭矩1150Nm/2300(长换油) |
| 供 油 | 400L铝油箱，亿利燃油粗滤（不带电加热），英文标贴 |
| 尿 素 | 30L尿素罐；带尿素反吹 |
| 进 气 | 右置单空滤 |
| 排 气 | 方形SCR后处理总成，集成尿素喷嘴 |
| 冷 却 | 大规格冷却模块 |
| 离合器 | ф430离合器 |
| 变速器 | 陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）选装花键输出取力器 |
| 传动轴 | Ф110mm×6mm |
| 后 桥 | ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，鼓式制动器，io=5.571)，制动器衬片更换报警，1878轮距 |
| 车 架 | 270×75×(7+5)mm；4200mm轴距，1100mm后悬，取消后拖曳 |
| 悬 架 | 10/12+9 |
| 前 轴 轮 胎 | F5N前轴，鼓式制动器，进口ABS，制动器衬片更换报警 315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌) |
| 转 向 | P100转向器，J6L升级普通方向盘 |
| 制 动 | 前后鼓式制动器、进口ABS、VOSS接头 |
| 电 气 | 日间行车灯、自动大灯、定速巡航、150Ah蓄电池、EBS+ESC、通过仪表可查看“运行时间”功能、仪表英文显示、主副驾驶安全带报警、ABES、有VCU |
| 电 控 | 见发动机&整车电控系统数据输入表 |

表2：整车主要参数

| 尺寸参数（mm） |  |
| --- | --- |
| 底盘长×宽×高 |  |
| 整车轴距 | 4200 |
| 底盘前/后悬 |  |
| 前/后轮距 |  |
| 前/后簧距 |  |
| 底盘自重 |  |
| 底盘空载一、二、三轴荷 |  |
| 整车总重 | 24000 |
| 满载一、二、三轴荷 | 7000/17000 |
| 道路类型： | 城镇渣土，进工地 |

附表3：整车分类属性

附表4：变化点确认表

附表5：开发任务单管理SPXXX（TDS订单从CAPP系统打印PDF文件作为流程卡）

附表6：整车配置清单(用EXCEL表作为附件输入)

附表7：E/E配置表（新车总布置将流程卡发给商院E/E架构（J6贺冰、赵铁军；J7吕彦卿、沙艳红），由E/E架构归口填写发放，E/E配置表同时发给整车、电气电控、EBOM整车共同确认；在现有车型更改，如有需要，由需求专业向总布置提出申请）

附表8：CPX-PX1-001-JX01_[XXX]间隙检查点检表（整车设计方案交付时提供给校审）

流程卡附件共享编辑位置：企业空间/产品线开发院/产品设计部/整车设计室/科室管理/流程卡附件共享

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 中重型车开发部 动力系统应用 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 供油专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、 主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - 采用400L铝油箱 - 亿利燃油粗滤（不带电加热） - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版; 1、采用400L铝油箱，新出供油管路 2、采用亿利燃油粗滤（不带电加热） 3、非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版 具体见三维边界. 2.性能要求：暂无 3.质量要求：暂无 4.成本要求：暂无 5.可靠性要求：暂无 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：王浩冉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术归口单位意见： 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 中重型车开发部 动力系统应用 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 进气专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、 主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版; - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版. 2.性能要求：暂无 3.质量要求：暂无 4.成本要求：暂无 5.可靠性要求：暂无 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：王凤琦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术归口单位意见： 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 底盘开发部 传动系统应用与开发 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 传动专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、 主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - 采用ф430离合器(伊顿)、 - 采用陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器），选装花键输出取力器 - 采用4200mm轴距 - 采用457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571） - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版; - 离合器采用430伊顿 - 变速器采用加密式车速传感器，选装花键输出取力器 - 轴距由3800mm改完4200mm，重新布置传动轴 传动轴横梁在924z（5000mm）前移350，第一根传动轴1185mm，后桥传动轴858mm，核实传动轴吊板是否可以用2200145b49c - 采用457冲焊桥（5.571）配钢板弹簧方案，鼓式制动器轮距1878，板簧距1035 - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版 具体见三维24-991A边界. 2.性能要求：暂无 3.质量要求：暂无 4.成本要求：暂无5.可靠性要求：暂无 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：谷亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 中重型车开发部 整车设计 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 车架专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、 主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - 轴距3800改为4200，后悬1700改为1100 - 油箱、储气筒、继动阀、尾端支架等重新布置; - 轴距由3800mm改为4200mm，增加中间横梁2801G20-15G，后悬1700mm改为1100mm - 取消5000mm轴距和空气悬架配置 - 根据模块变化，重新设计车架孔位. 2.性能要求：暂无 3.质量要求：暂无 4.成本要求：暂无 5.可靠性要求：暂无 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：王继瑶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术归口单位意见： 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 底盘开发部 悬架系统开发 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 悬架专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、 主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - F5N前轴，457冲焊桥 - 轴距4200mm - 采用板簧悬架，取消空气悬架 - 满载轴荷7000/17000，城镇渣土，进工地 - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版; - 前悬架在2900F02-924Z基础上，更换F5N前轴，参考[992A],核实前悬架是否需要变化 - 采用457冲焊桥，重新设计后悬架逻辑总成 - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版 具体见三维边界 4、取消空气悬架配置. 2.性能要求：暂无 3.质量要求：暂无 4.成本要求：暂无 5.可靠性要求：暂无 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：张美慧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术归口单位意见： 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 底盘开发部 转向系统开发 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 转向专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、 主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - 采用F5N前轴 - 采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎 - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版; - 前轴更换F5N前轴，新出前轴分组目录 - 转向匹配F5N前轴，参考[992A]，重新设计转向拉杆、管路 - 采用315/80R22.5型18层级无内胎轮胎，备胎无支架，采用固定在车架上翼面方案 - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版 以上变化具体见34-991A三维边界. 2.性能要求：暂无 3.质量要求：暂无 4.成本要求：暂无 5.可靠性要求：暂无 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：刘洋、胡鹏飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术归口单位意见： 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 底盘开发部 制动系统开发 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 制动专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - 轴距3800改为4200 - 车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571） - 差动式继动阀前移，EBS后桥模块后移 - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo; 在3500F00-924Z基础上，新出底盘制动系统分组目录，具体见35-991A边界条件，体现以下变化： - 轴距3800改为4200 - 车桥ф457冲焊桥，鼓式制动器 - 差动式继动阀前移，EBS后桥模块后移 - 非模具件全部取消一汽logo，非独供一汽模具件采用无logo版. 2.性能要求：暂无 3.质量要求：暂无 4.成本要求：暂无 5.可靠性要求：暂无 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：宋植扬、孙强 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术归口单位意见： 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | E/E架构开发部 功能架构 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 电控专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、 主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - 采用板簧悬架，取消空气悬架 - 采用陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器），选装花键输出取力器 - 采用AEBS+VCU、LDWS、FCWS - 带欧标加密式行车记录仪; - 采用板簧悬架，取消空气悬架 - 采用陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器），选装花键输出取力器 - 采用AEBS+VCU、LDWS、FCWS - 带欧标加密式行车记录仪. 2.性能要求：暂无 3.质量要求：暂无 4.成本要求：暂无 5.可靠性要求：暂无 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：贺冰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术归口单位意见： 签 字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 电气开发部 电气系统开发 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 电气专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. - 陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器），选装花键输出取力器 - 轴距3800mm改为4200 mm，车架后悬1700mm改为1100mm - 铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热） - 车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； - 液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、车载多媒体终端（10 寸屏）、中控锁 - 采用AEBS+VCU、LDWS、FCWS - 带欧标加密式行车记录仪 - 2kw进口独立暖风 - 取消预留SANTEL格洛纳斯接口; 1、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器），选装花键输出取力器 2、轴距3800mm改为4200 mm，车架后悬1700mm改为1100mm，倒车蜂鸣器、尾灯支架等变化 3、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热） 4、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 5、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、车载多媒体终端（10 寸屏）、中控锁 6、采用AEBS+VCU、LDWS、FCWS 7、带欧标加密式行车记录仪 8、2kw进口独立暖风 9、取消预留SANTEL格洛纳斯接口 具体位置见三维，根据以上变化重新设计电气逻辑总成. 设计序号: [991A] 进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：邵沛沛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术信息流程卡

| 提出 单位 |  | 中重型车开发部 出口车整车开发 |  | 执行 单位 | 车身开发部 车身总布置 | 是否回执 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | CA3180P62K1L1E5Z[991A] 4×2出口自卸车 车身专业条件 |  |  |  |  |  |  |
| 内容描述：根据TDS订单250003，新设计车型[991A]，在[924Z]基础上： 1、采用ф430离合器(伊顿)、陕齿8JS118TC-B变速器（加密式车速传感器）； 2、采用F5N前轴、车桥ф457冲焊桥(自动调整臂、进口ABS，io=5.571）； 3、液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 4、采用315/80R22.5型18层级无内胎(前纵向花纹、后驱动花纹、双钱/朝阳、国内一线品牌)轮胎； 5、采用4200mm轴距、1100mm后悬； 6、铝油箱400L、亿利燃油粗滤（不带电加热）、主副驾驶安全带报警、LDWS（道路偏离预警）、FCWS（碰撞预警）、2kw进口独立暖风、前雾灯、带欧标加密式行车记录仪、AEBS； 7、取消：驾驶室保温隔热、发动机体现5万公里长换油周期、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌、预留SANTEL格洛纳斯接口 8、座椅表面无FAW标识及后围无FAW标识、零件全部取消一汽logo 1.具体项目： 改进项目; 工作内容. 1、采用液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 2、采用主副驾驶安全带报警、AEBS+VCU、LDWS、FCWS 3、带欧标加密式行车记录仪 4、采用2kw进口独立暖风 5、取消：驾驶室保温隔热、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌 6、座椅表面无FAW标识; 1、采用液晶仪表(英文)、电动后视镜（电加热）、驾驶员高配空气座椅（表面材质织物、座椅通风、座椅加热）、车载多媒体终端（10寸屏）、中控锁； 2、采用主副驾驶安全带报警、AEBS+VCU、LDWS、FCWS 3、带欧标加密式行车记录仪 4、采用2kw进口独立暖风 5、取消：驾驶室保温隔热、驾驶室侧面粘贴欧标反光条、俄文标识、英文EAC铭牌 6、取消车身一汽logo标识（不含模具件）、座椅表面无FAW标识 具体位置见三维，根据以上变化，重新设计车身逻辑总成. 设计序号: [991A]进度要求:4月11日完成。 |
| 专业设计：刘凯琦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况： 签 字： 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行情况确认： 会 签： |  |  |  |  |  |  |  |  |