检  测  报  告

试验名称：座椅扶手强度和刚度检测

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 扶手总成 | 车 型 | 统帅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0010696 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2025年6月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年6月4日 |
| 试验项目 | 座椅扶手强度和刚度检测 |  |  |
| 试验标准 | 申请单 GR20250604SQS099 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月4日座椅开发部送检的统帅扶手总成按照申请单 GR20250604SQS099进行座椅扶手强度和刚度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月4日—2025年6月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.1℃；湿度：58.2 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2025年11月18日 |
| 2 | 卷尺 | L-185 | 5m | 得力 | ±1% | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

垂直向下加载时座椅扶手的最大变形(弹性变形)不大于76mm,塑性变形不大于25mm;向外侧加载时座椅扶手的最大变形(弹性变形)不大于25mm,塑性变形不超过6mm。

2、评价标准

座椅扶手固定在刚性夹具上，在离座椅扶手前端60mm处加载一个445N的垂直向下载荷,载荷施加并持续5s,测量座椅扶手的最大变形(弹性变形)和塑性变形;在相同位置加载一个222N的侧向载荷,测量座椅扶手的最大变形(弹性变形)和塑性变形。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 加载方向; 加载力值（N）; 弹性变形（mm）; 塑性变形（mm）. 扶手总成; 099-001-202506; 垂直向下; 445.5; 16; 2. 099-001-202506; 侧向; 223.6; 31; 1. 099-002-202506; 侧向; 222.1; 26; 3. 099-003-202506; 侧向; 222.7; 26; 1.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**