检  测  报  告

试验名称：调角器耐久

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0011010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2025年5月27日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年6月6日 |
| 试验项目 | 调角器耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20250526SQS095申请单 |  |  |
| 试验状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年5月27日座椅开发部送检的欧马可驾驶员座椅骨架按照 GR20250526SQS095申请单标准进行调角器耐久试验，检测结果不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月6日—2025年6月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.7℃；湿度：32.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将一模拟靠背骨架总成固定在一刚性夹具，模拟靠背骨架调整到最后位置→最前位置→最后位置为一个循环。

2、评价标准

手动调角器总成试验8000次后，功能应正常，无明显变形和机械损伤出现。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验后调角器功能是否正常; 是否有明显变形和机械损伤; 备注. 驾驶员座椅总成; 095-001-202505; 否; 否; 座椅进行2340次时，靠背调节回弹失效。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**