检  测  报  告

试验名称：座椅总成振动耐久

| 主检： |  | 日期： | 2025年5月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年5月21日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年5月21日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前排总成 | 车 型 | J6P升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6900010-J22-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李世新 电话：18612905895 | 送样日期 | 2025年5月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年5月20日 |
| 试验项目 | 座椅总成振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250507SQS077申请单 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年5月7日 座椅开发部 送检的J6P升级前排总成按照 GR20250507SQS077申请单标准进行座椅总成振动耐久试验，只提供数据不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年5月9日—2025年5月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.9℃；湿度：64.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2025年7月4日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2025年12月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验条件如下： 1.使用工装将座椅固定到台架中心； 2.滑轨调整到设计位置或指定位置； 3.靠背调节到设计角度或客户指定角度； 4.将68kg的假人放置在座垫上，使用安全带系紧，必要时可以使用绑带固定； 5.防尘罩、罩壳、面套等覆盖结构，如有观察或测量需求，在不影响试验进行和判定的前提下可拆卸或部分破坏。 6.戴姆勒路谱100h。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 备注. 驾驶员座椅总成; 077-001-202505; 试验中，底支架以及底座多处出现裂纹、断裂，试验进行84小时后终止。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**