检  测  报  告

试验名称: R点高度和扶手高度

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前座总成 | 车 型 | J6P经典版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6900010-J22-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2025年6月27日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年6月30日 |
| 试验项目 | R点高度和扶手高度 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250627SQS117申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月27日项目部送检的J6P经典版前座总成按照编号GR20250627SQS117申请单进行R点高度和扶手高度检测，经检测结果不符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月30日—2025年6月30日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | 法如国际贸易（上海）有限公司 | 0.052mm ±0.073mm | 2025年7月4日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | / | / |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-078 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

用关节臂三坐标测量底支架前固定点到座椅R点的相对高度及扶手上表面到R点的相对高度。

2、评价标准

测量项 样品名称和编号; R点高度; 扶手高度（扶手上表面相对于R点）. 前座总成 117-002-202506; （400±15）mm; （168±3）mm.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

项目 样品名称及 编号; R点高度mm; 扶手相对于R点高度mm. 实测值; 偏差; 实测值; 偏差. 前座总成 117-002-202506; 404.71; 4.71; 163.59; -4.41. 备注; /.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**