检  测  报  告

试验名称: 驾驶员靠背二级解锁限位柱承受力情况

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月26日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月27日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月27日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | M4中期改款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2025年6月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年6月26日 |
| 试验项目 | 驾驶员靠背二级解锁限位柱承受力情况 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250626SQS115申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月25日项目部送检的 M4中期改款驾驶员座椅总成按照编号GR20250626SQS115申请单进行驾驶员靠背二级解锁限位柱承受力情况检测，经检测结果不符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月26日—2025年6月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.3℃；湿度：58.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 实验者75公斤体重，单脚或双脚站上去允许正常移动，时间1分钟，不允许有意向下做破坏性冲击动作； - 人臀部坐上去，双脚离地，允许上下或左右做移动或扭动。这2项都要测，时间5分钟。

2、评价标准

限位结构没有变形或功能未破坏，视为合格

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 单脚或双脚站上去，正常移动，限位结构有无变形或功能破坏; 人臀部坐上去，双脚离地; 备注. 上下移动，限位结构有无变形或功能破坏; 左右扭动，限位结构有无变形或功能破坏. 驾驶员座椅总成 115-001-202506; 无; 有; 有; 右侧限位柱严重变形.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**