检  测  报  告

试验名称: 座椅H点测量、躯干角测量

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月9日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月9日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金东泉 电话：19374123104 | 送样日期 | 2025年7月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月8日 |
| 试验项目 | 座椅H点测量、躯干角测量 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 11563-1995 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年7月7日座椅开发部送检的J6L驾驶员座椅总成按照 GB/T 11563-1995进行座椅H点测量、躯干角测量，经检测结果符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月8日—2025年7月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23 ℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节臂三坐标 | Q-015 | Platinum 2.4M | 法如国际贸易（上海）有限公司 | 0.052mm ±0.073mm | 2026年7月1日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 3 | 数显倾角仪 | Q-078 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

H点测量 1.制造厂的要求，车辆应在20℃±10℃条件下进行预处理，以确保座椅材料达到室温。如果被检测的座椅从未有人坐过，则应让70kg~80kg的人或装置在座椅上试坐1分钟，使座椅产生变形。如果客户要求，应至少使座椅保持未加载状态30min。 2.铺棉布于座椅上，安放三维H点装置，将座椅调整至设计位置。 3.用关节臂三坐标设备测量座椅H点。

2、评价标准

H点到后安装点Z向高度342mm±10mm

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; H点到后安装点Z向高度mm. 实测值; 偏差. 驾驶员座椅总成; 125-001-202507; 336.08; -5.92.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**